ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 01/11/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 12183

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας με συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν, για την  προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης συνεδριακού τύπου, και ενός σέτ ηχητικών φωτιστικών οποία θα εγκατασταθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΤΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 13.400,00 €, στις 11/11/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιεχόμενα

1	Ομάδα μικροφωνικής εγκατάστασης	3

1.1	Μονάδα Προέδρου (τεμ. 1)	3

1.2	Μονάδα συνέδρου (τεμ. 9)	3

1.3	Κεντρική μον. Ελέγχου - Τροφοδοτικό συστήματος. (τεμ. 1)	4

1.4	Ασύρματα μικρόφωνα χειρός (τεμ. 1)	4

1.5	Ασύρματα μικρόφωνα πέτου (τεμ. 2)	5

1.6	Ασύρματα μικρόφωνα κεφαλής (τεμ. 1)	5

1.7	Κονσόλα μίξης ήχου (τεμ. 1)	5

1.8	Ηχεία (τεμ. 2)	6

1.9	Τελικός ενισχυτής ήχου (τεμ. 1)	6

1.10	Σύστημα απομαγνητοφώνισης (τεμ. 2)	6

2	Ομάδα ηχητικά και φωτιστικά	7

2.1	Αυτοενισχυόμενα Ηχεία (τεμ. 2)	7

2.2	Κονσόλα μίξης (τεμ. 1)	7

2.3	CD-Mp3 player επαγγελματικού τύπου (τεμ. 1)	7

2.4	Καλώδια σύνδεσης ηχητικών	8

2.5	Φωτιστικά (τεμ. 12)	8

2.6	Σύστημα ανάρτησης φωτιστικών (τεμ. 4)	8

2.7	Dimmer (τεμ. 2)	9

2.8	Κονσόλα φωτισμού (τεμ. 1)	9

2.9	Rack μηχανημάτων	9

# Ομάδα μικροφωνικής εγκατάστασης

- Να αναφέρετε την διάρκεια εγγύησης ανά μεμονωμένο προσφερόμενο είδος.

- Καλώδια, βύσματα και κανάλια τοποθέτησης καλωδίων για τη σύνδεση όλων των παραπάνω συσκευών στην αίθουσα που θα υποδειχθεί ΚΑΙ εργασία εγκατάστασης.

- ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΑ.

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €6.400,00

## Μονάδα Προέδρου (τεμ. 1)

- Ενεργή μονάδα προέδρου, με ενσωματωμένο μεγάφωνο-monitor και αφαιρούμενο μικρόφωνο, τύπου “goose neck” πυκνωτικό.

- Περιλαμβάνει ενδεικτικό λειτουργίας, διακόπτη προτεραιότητας προέδρου και αυτόματη απομόνωση μεγαφώνου.

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μονάδα Προέδρου |  |  |  |  |
|  | Ποσότητα |  | 1 |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 30 - 40V DC (από κεντρική μονάδα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση παροχής | < 30mA | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία μικροφώνου | MIC -60dBV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος ηχογράφησης | Rec: 10kOhm, -20dBV, Line: 0dBV unsymm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενη έξοδος ακουστικών | Για ακουστικά 32 Ohm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος εντολής αυτοματισμού | Contact output: 24 V DC, max. 50 mA, open collector output | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μεγάφωνο | 130 ohms 200 mW | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισχύς μεγαφώνου | 180-250mW, 100-150Ohm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρές διαστάσεις | Max 12(Π) X 8(Υ) X 16(Β) σε cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή μήκους μικροφώνων | 37cm ή 52cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκος καλωδίου σύνδεσης | 2m | ΝΑΙ |  |  |

## Μονάδα συνέδρου (τεμ. 9)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μονάδα Συνέδρου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 9 |  |  |
|  | Μονάδες συνέδρων, όμοιες με του προέδρου, εκτός του διακόπτη προτεραιότητας. | ΝΑΙ |  |  |

## Κεντρική μον. Ελέγχου - Τροφοδοτικό συστήματος. (τεμ. 1)

- Κεντρική μονάδα ελέγχου, με δυνατότητα να δεχθεί μέχρι και 70 μονάδες συνέδρων, 3 πρόσθετες εξωτερικές πηγές σήματος, και 2 εξόδους σύνδεσης με άλλες συσκευές.

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κεντρική Μονάδα Ελέγχου – Τροφοδοτικό συστήματος |  |  |  |  |
|  | Ποσότητα |  | 1 |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 230V, 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση ισχύος | 60W max. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά βοηθητικών εισόδων | MIC: -60 dBV, 200 Ohm AUX1: -20dBV 10Kohm AUX2: 0dBV, 600Ohm. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά βοηθητικών εξόδων | 2 Χ REC: 10kOhm, -20dBV | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή χρόνου σίγανσης αχρησιμοποίητων μονάδων. | OFF, 20sec, 40sec. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επιλογής ταυτόχρονα ενεργοποιημένων μονάδων συνέδρων | 1,3,6,όλα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διακόπτης “TEST” για έλεγχο όλων των μονάδων |  | ΝΑΙ |  |  |

## Ασύρματα μικρόφωνα χειρός (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ασύρματα μικρόφωνα χειρός |  |  |  |  |
|  | Ποσότητα |  | 1 |  |  |
|  | Πλήρες σύστημα πομποδέκτη σε συχνότητες UHF, με μικρόφωνο χειρός. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει μικρόφωνο Δυναμικού τύπου, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει ρυθμιζόμενη συχνότητα εκπομπής-λήψης σε συχνότητες UHF. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο πομπός, να έχει ρυθμιζόμενη ευαισθησία μικροφώνου. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο δέκτης να έχει ρυθμιζόμενη έξοδο τύπου Balance, και ρυθμιζόμενο όριο καταστολής. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | TRUE DIVERSITY. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτονομία μπαταρίας πομπού κατ΄ ελάχιστον 9 ώρες. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύονται από επιδαπέδια, πτυσσόμενη βάση μικροφώνου. |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία μικροφώνου | < 2,5μV. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόκριση συχνότητας | 80 – 16.000 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λόγος σήματος προς θόρυβο: | ≥95 dB(A) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αρμονική παραμόρφωση: | ≤1% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εύρος μπάντας εκπομπής: | 2MHz | ΝΑΙ |  |  |

## Ασύρματα μικρόφωνα πέτου (τεμ. 2)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ασύρματα μικρόφωνα πέτου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Πλήρες σύστημα πομποδέκτη σε συχνότητες UHF, με μικρόφωνο πέτου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι πυκνωτικού τύπου, με καρδιοειδές πολικό διάγραμμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει ρυθμιζόμενη συχνότητα εκπομπής-λήψης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο πομπός, να έχει ρυθμιζόμενη ευαισθησία εισόδου μικροφώνου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο δέκτης να έχει ρυθμιζόμενη έξοδο τύπου Balance, και ρυθμιζόμενο όριο καταστολής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | TRUE DIVERSITY | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτονομία μπαταρίας πομπού κατ΄ ελάχιστον 9 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά όπως τα παραπάνω ασύρματα μικρόφωνα χειρός | ΝΑΙ |  |  |

## Ασύρματα μικρόφωνα κεφαλής (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ασύρματα μικρόφωνα κεφαλής |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Πλήρες σύστημα πομποδέκτη σε συχνότητες UHF, με μικρόφωνο κεφαλής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά όπως τα παραπάνω ασύρματα μικρόφωνα πέτου | ΝΑΙ |  |  |

## Κονσόλα μίξης ήχου (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα μίξης ήχου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | 4 εισόδους Mono, (Mic –Line) και 2 εισόδους Stereo, τύπου Balance με XLR, με ενίσχυση 60db, (Ρυθμιζόμενη μεταξύ 10 – 60db), δυναμικό εύρος 125db και ολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,1% (20Hz –20KHz) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία μικροφώνων “Phantom”, 48Volt. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ισοσταθμιστή 3 περιοχών σε κάθε μονοφωνική είσοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1AUX και 2 INSERT. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογές, MUTE, PFL και SUB-Filter, σε κάθε μονοφωνική είσοδο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολες οι είσοδοι και έξοδοι να είναι τύπου BALANCE. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει ανεξάρτητες εξόδους MASTER, MONITOR, και AUX. | ΝΑΙ |  |  |

## Ηχεία (τεμ. 2)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ηχεία |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Ηχείο 2 δρόμων μικρού μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.25" woofer, 0.75" polycarbonate | ΝΑΙ |  |  |
|  | tweeter θόλου, 150WRMS, με προστασία υπεροδήγησης, 87dBSPL/1W/1m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καμπίνα πολυπροπυλενίου, μαγνητική | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θωράκιση | ΝΑΙ |  |  |
|  | λευκού χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει βάση στήριξης τοίχου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Frequency Range: 120Hz –20kHz ±3dB) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Rated Maximum SPL: 117 dB, @ 1 M | ΝΑΙ |  |  |
|  | Crossover Frequency: 6 kHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | DC Resistance: 4 ohm ±10% | ΝΑΙ |  |  |

## Τελικός ενισχυτής ήχου (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τελικός ενισχυτής ήχου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Στερεοφωνικός, ισχύος ≥ 50 Watts RMS/ 8 Ohm, ανά κανάλι. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι τύπου RCA ή XLR, και έξοδοι τύπου «μπανάνα». | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κύκλωμα “ Soft Clipping” για προστασία των ηχείων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ευαισθησία εισόδου < 700mV. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει και έξοδο σήματος Line. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει υποδοχές για 2 ζεύγη ηχείων. | ΝΑΙ |  |  |

## Σύστημα απομαγνητοφώνισης (τεμ. 2)

Ενδεικτικό μοντέλο: Olympus AS-5000

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τελικός ενισχυτής ήχου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Ένα σύστημα απομαγνητοφώνισης αποτελούμενο απο δύο είδη, το software και το hardware απομαγνητοφώνησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος των εντολών:” 'Record', 'Play', 'Stop', 'Reverse', 'Save' and 'Create New File' | ΝΑΙ |  |  |

# Ομάδα ηχητικά και φωτιστικά

- Να αναφέρετε την διάρκεια εγγύησης ανά μεμονωμένο προσφερόμενο είδος.

- Τα καλώδια θα είναι έτοιμα προς σύνδεση μεταξύ των συσκευών

- ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΑ.

- Προβλεπόμενο μέγιστο κόστος €7.000,00

## Αυτοενισχυόμενα Ηχεία (τεμ. 2)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αυτοενισχυόμενα ηχέία |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | 2 δρόμων με 2 ενισχυτές | ΝΑΙ |  |  |
|  | ≥220W 15" woofer neodymium | ΝΑΙ |  |  |
|  | ≥60W σε 1" neodymium compression driver | ΝΑΙ |  |  |
|  | 100° H x 60° V | ΝΑΙ |  |  |
|  | 50Hz - 18kHz ±3dB (EQ in "Flat" position) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 127dB SPL | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέτει 1 mic input + 2 line out με tone controls + 1 line out για δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης (XLR) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | πλαστική καμπίνα με μεταλλική γρίλια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος: ≤15,9 kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται βάσεις με πτυσσόμενα τρίποδα ηχείων από αλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |

## Κονσόλα μίξης (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα μίξης |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | 8 mono(mic-line-insert) / 2 stereo | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 AUX pre ή post | ΝΑΙ |  |  |
|  | μεταλλικό σασί | ΝΑΙ |  |  |
|  | 60mm faders | ΝΑΙ |  |  |
|  | νέας γενιάς προενισχυτές ίδιοι με σειρά GB | ΝΑΙ |  |  |
|  | +48V phantom power | ΝΑΙ |  |  |
|  | EQ 3 περιοχών με παραμετρικό στις μεσαίες συχνότητες | ΝΑΙ |  |  |
|  | διακόπτης PFL και MUTE για κάθε κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | balanced XLR έξοδοι | ΝΑΙ |  |  |

## CD-Mp3 player επαγγελματικού τύπου (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CD-Mp3 player επαγγελματικού τύπου |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Μονό επαγγελματικό CD - mp3 player εμπρόσθιας φόρτωσης με προσομοιωτή dsp | ΝΑΙ |  |  |
|  | scratch με λειτουργία return-to-cue ελεγχόμενο από two-piece touch sensitive jogwheel | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαθέτει bpm counter (auto-manual) | ΝΑΙ |  |  |
|  | τέσσερα ανεξάρτητα sample banks 5 sec, (pitchable) | ΝΑΙ |  |  |
|  | τέσσερα cue points | ΝΑΙ |  |  |
|  | δυνατότητα ID3-TAG & CD text | ΝΑΙ |  |  |
|  | αναζήτηση track και folder | ΝΑΙ |  |  |
|  | οθόνη bright dot matrix VFD για όλες τις λειτουργίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | ευέλικτο ρυθμιστικό pitch ±4, 8, 12, 16, 100% (με master tempo) | ΝΑΙ |  |  |
|  | pitch bend ±100% | ΝΑΙ |  |  |
|  | anti-shock buffer μνήμη 10sec | ΝΑΙ |  |  |
|  | λειτουργίες loop/reloop | ΝΑΙ |  |  |
|  | Autocue | ΝΑΙ |  |  |
|  | frame search | ΝΑΙ |  |  |
|  | instant start, sleep, relay play, fader start play | ΝΑΙ |  |  |
|  | digital output, και έξοδο ακουστικών με volume control | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαύρο χρώμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος ≤ 4Kgr | ΝΑΙ |  |  |

## Καλώδια σύνδεσης ηχητικών

- Καλώδια σήματος, σύνδεσης ηχείων με μίκτη τύπου Balanced, με βύσματα XLR στεγανού τύπου, μήκους 15μ

## Φωτιστικά (τεμ. 12)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θεατρικός προβολέας Antihalo(10o – 40o) |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 12 |  |  |
|  | Θεατρικός προβολέας Antihalo(10o – 40o) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 650/1000W με βάση λάμπας GX9,5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λυχνία T19/T11, CP24/CP70, CP23 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το καλώδιο θα καταλήγει σε φις Shuko | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαίσια φίλτρου για τους συγκεκριμένους προβολείς | ΝΑΙ |  |  |

## Σύστημα ανάρτησης φωτιστικών (τεμ. 4)

- Τέσσερα(4) συστήματα ανάρτησης φωτιστικών

- Βάση για προβολείς & trusses μέγιστου ύψους 3,1m, και βάρους 60 κιλών, κατάλληλο για μέχρι έξι(6) προβολείς.

- Μπάρα ανάρτησης προβολέων, μήκους 600mm για 3/6 προβολείς.

## Dimmer (τεμ. 2)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimmer |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 2 |  |  |
|  | Ψηφιακό Dimmer 2U | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6 καναλιών των 20A με εξόδους σε Κλέμενς ανά κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | LCD display | ΝΑΙ |  |  |
|  | δυνατότητα προθέρμανσης των φωτιστικών συνολικά ή μεμονομένα το κάθε κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Softpatch | ΝΑΙ |  |  |
|  | χειροκίνητη λειτουργία καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Curve: Linear, Square, Switch, | ΝΑΙ |  |  |
|  | DMX 512 in/out 3-pin XLR ή αναλογικό 0-10V | ΝΑΙ |  |  |
|  | τριφασικό ή μονοφασικό 380-230V AC, 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
|  | αυτόματες ασφάλειες 20Α ανά κανάλι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάρος ≤ 8Kgr | ΝΑΙ |  |  |

## Κονσόλα φωτισμού (τεμ. 1)

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | ΥΠΟΧΡ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κονσόλα φωτισμού |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Κονσόλα φωτισμού 12/24 καναλιών DMX 512 προγραμματιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  | 48 προγραμματιζόμενων σκηνών & 24 τρεχαντηριών με 99 βήματα έκαστο | ΝΑΙ |  |  |
|  | midi in | ΝΑΙ |  |  |
|  | audio in | ΝΑΙ |  |  |

## Rack μηχανημάτων

- Τροχήλατο μεταλλικό Rack 19", 24U. Θα είναι κλειστό περιμετρικά και ανοικτό εμπρός και πίσω. Στο πίσω του μέρος θα είναι τοποθετημένα 3 πολύπριζα τύπου Shuko Rack-mount, 8 θέσεων έκαστο, εκ των οποίων τα 2 θα καλωδιωθούν με τα 2 Dimmers και το ένα θα τροφοδοτεί τις υπόλοιπες συσκευές.