ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ														                    Ρέθυμνο 18/2/2010

Διεύθυνση		:Οικονομικής Διαχείρισης           Αριθ. Πρωτ.: 1716

Τμήμα			:Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση		:Παν/πολη Ρεθύμνου

Πληροφορίες	:Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Τηλέφωνο		:2831077929

Ταχ. Κώδικας	:74100 Ρέθυμνο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε, να προσκομίσετε την προσφορά σας, για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης σύμφωνα  με τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθεί, μέχρι τις 23/2/2010 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, κτίριο Β1-ισόγειο.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμός δαπάνης 4.370,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης.

Για το εργαστήριο Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής υπάρχει η πρόβλεψη τοποθέτησης 24+4 θέσεων εργασίας. Στο υπάρχον εργαστήριο υπολογιστών υπάρχουν τοποθετημένες στους πάγκους εργασίας Η/Υ τηλεπικοινωνιακές πρίζες διπλές κατηγορίας 5Ε (C5Ε) RJ45 4 ζευγών και ρευματοδότες SCHUKO εντάσεως 16 Α που επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών για 12 θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις αυτές στο νέο χώρο του εργαστηρίου θα πρέπει να γίνει η προμήθεια σε υλικά ισχυρών/ασθενών ρευμάτων ώστε να καταστούν ενεργές (καλώδια UTP, καλώδια ρέυματος, πίνακας κ.λ.π). Για την κάλυψη επιπλέον 12+4 θέσεων εργασίες είναι αναγκαία η προμήθεια και η εγκατάσταση στους πάγκους εργασίας αλλά και στο επίτοιχο πλαστικό κανάλι επιπλέον  8 τηλεπικοινωνιακών πριζών διπλών κατηγορίας 5Ε (C5Ε) RJ45 4 ζευγών και 17 ρευματοδοτών SCHUKO εντάσεως 16 Α μαζί με τα υπόλοιπα υλικά ισχυρών/ασθενών ρευμάτων.

Ειδικοί όροι:

- Την εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών του πίνακα σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο EΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Η οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα προμήθεια θα πρέπει να εκτελείται & υπογράφεται από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε. με τουλάχιστον πενταετή σχετική εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

- Χρόνος Παράδοσης

Η προμήθεια και οι αιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των μαθημάτων.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόπτει τις εργασίες για όσο χρονικό διάστημα κρίνει απαραίτητο σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθημάτων .

Ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετράται στο χρόνο παράδοσης. Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται αυστηρά σε είκοσι (20)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υπηρεσία θα παρακολουθεί τις εργασίες, θα επεμβαίνει και διακόπτει σε περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο βάσει προηγούμενης εμπειρίας.

Από το Τμήμα Προμηθειών