ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

| ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393143 - Fax: 2810 393408 | Ηράκλειο 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. 11503 |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια μιας συσκευής εξαέρωσης υγρών διαλυτών με περιστρεφόμενη σφαιρική φιάλη, ψυκτήρα και θερμοστατούμενο δοχείο, καθώς και μοχλό ανύψωσης (Rotary evaporator), για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, προϋπολογισμένης δαπάνης 3.810,50€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου συνεδρίας υπ’ αρ. 772ης/04-10-2012, κωδικός έργου 2005ΣΕ04600049 με απόφαση ανάληψης δαπάνης 1000 (αρ. πρωτ. 11308/10-10-2012) και ΑΔΑ: Β43Ω469Β7Γ-ΕΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με μεταβαλλόμενη ταχύτητα περιστροφής από 20- 280 rpm.

- Με σύστημα ανύψωσης χειροκίνητο

- Με αθόρυβο και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κινητήρα περιστροφής της φιάλης εξάτμισης.

- Να διαθέτει μεγάλη (3,5 ιντσών) οθόνη για την ψηφιακή παρουσίαση των εξής παραμέτρων : Tαχύτητας περιστροφής, θερμοκρασίας υδατόλουτρου  και θερμοκρασίας ατμού.

- Με αποσπώμενο panel (με καλώδιο μήκους 1,3m), ώστε να διευκολύνεται ο χειριστής αν απαιτείται η λειτουργία του εξατμιστήρα σε απαγωγό.

- Με υδατόλουτρο, 4,5 lt και διαμέτρου 255 mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με μόνωση διπλού τοιχώματος για τις μικρότερες δυνατές απώλειες θερμοκρασίας, την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και την μεγαλύτερη ασφάλεια.

- Περιοχή θέρμανσης υδατόλουτρου  από 20 °C. έως 210 °C. Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες διευρύνουν το εύρος των δυνατών εφαρμογών.

- Να Διαθέτει διαγώνιο υάλινο ψυκτήρα με χειροκίνητη ανύψωση.

- Με χρονοδιακόπτη, που επιτρέπει το κλείσιμο του εξατμιστήρα σε προεπιλεγμένο χρόνο και απομακρύνει την φιάλη εξάτμισης.

- Συνοδεύεται από φιάλη εξάτμισης 1000 ml και συλλογής 1000  ml, ενώ μπορεί να δεχθεί φιάλες μέχρι 5000 ml.

- Όλα τα υάλινα μέρη είναι από βιοπυριτική ύαλο DURAN υψηλής ποιότητας.

- Ισχύς 1400 W.

- Ρυθμός εξάτμισης 0,5/1,0 lt ύδατος/ώρα, για διαφορές 20/40 βαθμών αντίστοιχα μεταξύ θερμοκρασιών λουτρού και σημείου ζέσης.

- Με (2) ανεξάρτητα κυκλώματα για τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση που το υδατόλουτρο μείνει χωρίς νερό καθώς και στην περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί κατά 5 °C την προκαθορισμένη τιμή της.

- Να έχει δυνατότητα προκαθορισμού ορισμένης θερμοκρασίας, ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση ή θερμική καταστροφή της εξατμιζόμενης ουσίας.

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η φιάλη απομακρύνεται από το υδατόλουτρο.

- Ειδοποίηση του χειριστή από το panel σε περίπτωση υπέρβασης κάποιας από τις καθορισμένες τιμές.

- Ο σωλήνας ατμού είναι ειδικά σχεδιασμένος, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής του και η ασφαλέστερη αλλαγή του.

- Η φλάντζα κενού είναι από ειδικό υλικό, ανθεκτικό στα χημικά, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος συντήρησης.

- Η τοποθέτηση του panel είναι τέτοια, ώστε να προστατεύεται πλήρως ο χειριστής από ατμούς και τυχόν διαβροχή.

- Λειτουργία σε 220 V/ 50 Hz.

- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Να μπορεί να αναβαθμιστεί μελλοντικά σε αυτόματα μοντέλο

- Να μπορεί να τοποθετηθεί κάθετος ψυκτήρας αντί του διαγωνίου

- Να μπορεί να μετατραπεί μελλοντικά το υπάρχον χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης σε μηχανικό

- Να μπορεί να συνδεθεί αντλία κενού

- Ο έλεγχος του κενού να μπορεί να είναι με αναλογική ή με ψηφιακή ένδειξη

Γενικές πληροφορίες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτίριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες, στην ιστοσελίδα www.uoc.gr  και στο τηλ. 2810-393143 (κα. Μανιδάκη).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης).

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιώργος Τζιρίτας